ВАРИАНТ 53

ЗАДАНИЕ 1.

Qв = 37600 кДж/кг, Нр = 14,30 %, Wp = 1,2 %.

Ответ.

Низшую теплоту сгорания рабочего топлива определим по формуле:

Qн = Qв – 25,12 (9Н + W)

Qн = 37600 – 25,12 (9• 14,30 + 1,2) = 34336,9 (кДж/кг)

Теплоту сгорания определяют не только теоретически, но и опытным путем, сжигая определенное количество топлива в специальных приборах, называемых калориметрами. Теплоту сгорания оценивают по повышению температуры воды в калориметре.

Калориметрическая бомба, изготовленная из нержавеющей стали, представляет собой толстостенный цилиндрический сосуд, закрытый крышкой, которую крепят к корпусу накидной гайкой. В каналы ввернуты штуцера с колпачками (каналы выполнены в крышке для впуска и выпуска газов). Трубка предназначена для заполнения бомбы кислородом, и она служит электродом. Выпускной штуцер снабжен игольчатым вентилем. В крышку ввернут токоведущий стержень (электрод) с кольцом для удержания чашки. Бомба самоуплотняется под давлением наполняющего ее газа.

Калориметр состоит из: калориметрического сосуда, термостатической оболочки.

Калориметрический сосуд цилиндрической формы выполнен из тонкого тщательно отполированного листа из нержавеющей стали.   Оболочка – двустенный металлический кожух, защищающий калориметрический сосуд от воздушных токов и колебаний температуры окружающей среды.

В чашечку наливают 0,5 … 0,6 г испытуемого нефтепродукта. Между электродами прикрепляют запаянную проволоку (железная, никелевая) диаметром 0,1 … 0,2 мм. Ее изгибают в виде петли, в которую укрепляют полоску запальной пленки.

Бомбу устанавливают на дно калориметрического сосуда, в который наливают дистиллированную воду до полного погружения бомбы. Температуру воды в калориметре заменяют термометром. Затем замыкают цепь электрического тока, подсоединенную к клеммам бомбы. Происходит запал топлива, вместе с ним сгорают запальная проволока и полоска запальной пленки.

Удельная теплота сгорания в бомбе находится по формуле:

Qб=С(t2−t1+Δt)−(qm1+Qплm2)m,

где С – теплостойкость калориметрической системы, кДж/с;

t1, t2 – соответственно начальная и конечная температура воды;

∆t – поправка к показаниям термометра, учитывающая теплообмен калориметра с окружающей средой;

q – удельная теплота сгорания запальной проволоки, кДж/кг;

m1 – масса проволоки для запала, кг;

m – масса навески (нефтепродукт), кг;

m2 – масса пленки, кг;

Qпл – удельная теплота сгорания пленки.

ЗАДАНИЕ 2

Марка автомобильного бензина АИ-92.

Октановое число бензина по моторному методу 76/М.

Температура перегонки 10% - 720 С.

Температура перегонки 50% - 1140 С.

Температура перегонки 90% - 1790 С.

Давление насыщенных паров – 66700 Па..

Ответ.

Для бензина АИ-92 октановое число по условию задачи дано равным  76/М. Но для данной марки октановое число должно быть не менее 85. Следовательно детонационная стойкость бензина АИ-92 ниже нормы

Температура перегонки 10% бензина характеризуют пусковые свойства топлива. Чем ниже температура выкипания этой фракции, тем лучше пуск двигателя. Для бензина летних сортов необходимо, чтобы 10% топлива выкипало при температуре не выше 700 С. По условию задачи температура перегонки 10% - 720 С. Следовательно, бензин будет испаряться меньше во впускной системе двигателя, увеличиться продолжительность пуска и подача смазочного масла к трущимся деталям будет хуже, это приведет к пусковым износам.

Температура перегонки 50% бензина характеризует скорость прогрева и приемистость двигателя. Температура перегонки 50% летнего бензина должна быть не более 1150 С. По условию задачи температура 1140С. Следовательно, обеспечен быстрый прогрев и хорошая приемистость двигателя во время эксплуатации автомобиля.

Температура перегонки 90% характеризует полноту его испарения.  Температура перегонки 90% летнего бензина должна быть не более 1800 С. По условию задания температура 1790С. Следовательно, хорошая испаряемость топлива, низкий износ двигателя, т.к. не смывается смазочное масло и на деталях образуется низкое количество отложений.

Давление насыщенных паров летнего бензина всех марок должно быть не более 66661 Па. По условию задачи давление насыщенных паров выше нормы и составляет 66700 Па. Разность эта не большая, но в системе питания могут образовываться паровые пробки.

ЗАДАНИЕ 3.

Температура окружающего воздуха - +100С.

Цетановое число – 43.

Массовая доля серы – 0,22%.

Концентрация фактических смол 30 мг на 100 см3 топлива.

Ответ.

Дизельное топливо летнее,  по содержанию серы дизельное топливо относится ко второму виду, т.к. массовая доля серы – 0,22%. Температуру вспышки – +500С взяли из справочных данных. Марка топлива следовательно, Л-0,22-50.

Свойство дизельного топлива, характеризующее мягкую или жесткую работу дизеля, оценивают по его самовоспламеняемости. Эту характеристику определят путем сравнения работы стандартного дизеля на испытуемом и на эталонном топливе. Оценочным показателем при этом служит цетановое число.

Цетановое число дизельного топлива влияет также на запуск двигателя. Для нормального пуска и плавной работы дизеля необходимо, чтобы топливо летних сортов имело цетановое число 40 … 45, а зимних сортов – 45 … 50 ед. По условию задания цетановое число равно 43.

Концентрация фактических смол влияет на способность топлива противостоять повышенному образованию нагара и закоксовыванию форсунок. Концентрация не должна превышать 30 мг на 100 см3. По условию задачи концентрация фактических смол 30 мг на 100 см3 топлива.

Температура помутнения – это температура, при которой входящие в состав топлива парафиновые углеводороды переходят в твердое состояние. Появившиеся кристаллы забивают топливные фильтры, что ведет к нарушению или прекращению подачи топлива. Для Л-0,22-50 температура помутнения не должна превышать  -50 С.

Низкотемпературные свойства топлива характеризует еще и температура застывания – это температура, при которой топливо теряет подвижность. Температура застывания должна быть не ниже -100 С.

Температура вспышки – это минимальная температура, при которой пары топлива, нагреваемого в закрытом тигле, образуют с окружающим воздухом горючую смесь, вспыхивающую при поднесении к ней пламени. Она характеризует огнеопасность нефтепродукта при его транспортировании, хранении,  заправке.

ЗАДАНИЕ 4.

Тип двигателя – дизельный.

Группа масел по эксплуатационным свойствам – Б2.

Класс вязкости – 16.

Кинематическая вязкость при 1000 С – 16 сСт.

Кинематическая вязкость при 400 С – 220 сСт.

Ответ.

По условиям данным в задаче марка моторного масла будет: М-16Б2: для малофорсированных дизельных двигателей при нормальных эксплуатационных условиях. Используется данное масло летом. Применяется для таких дизельных двигателей как: Д-16, Д-20, Д-54, Д-60, КДМ-46 и т.д.

Индекс вязкости для данного масла определим из формулы

ИВ=ν−ν1ν−ν2100=ν−ν1ν3100

где v – кинематическая вязкость масла при 400 С с индексом вязкости, равным 0, обладающего при 1000 С такой же кинематической вязкостью, как испытуемое масло, сСт(справочные данные). v = 331,9 сСт.

v1 - кинематическая вязкость испытуемого масла при 400С, сСт.

v2 - кинематическая вязкость испытуемого масла при 400С с индексом вязкости, равным 100, обладающего при 1000С  такой же кинематической вязкостью, как испытуемое масло, сСт(справочные данные). v2 = 164,6 сСт.

ИВ=331,9−220331,9−164,6100=70.

Таким образом, индекс вязкости равен 70, что ниже нормы. Индекс вязкости не должен быть менее 90.

В маслах группы Б содержание присадок составляет около 3…5 %.

Кинематическая вязкость жидких нефтепродуктов определяют по ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104 - 94). Установленной стандартом метод определения кинематической вязкости заключается в измерении времени истечения определенного объема жидкости под действием силы тяжести через калиброванный стеклянный капиллярный вискозометр. Для вискозометров используют стекла с малым коэффициентом температурного расширения.

В качестве термостата или бани   вискозиметра   используют прозрачный сосуд. Нефтепродукт, находящийся в вискозиметре, погружают не менее чем на 20 мм ниже уровня жидкости в бане и на 20 мм над дном сосуда. Баню вискозиметра снабжают устройством для регулирования температуры жидкости.

Для заполнения термостата используют следующие жидкости: технический этиловый спирт — для температуры от —60 до +15 °С; дистиллированную воду — для температуры от 15 до 60°С; глицерин или раствор глицерина с водой 1:1 или светлое нефтяное масло – для температуры свыше 600С.

Перед проведением испытания подбирают вискозиметр с пределами измерения, соответствующими ожидаемой вязкости испытуемого нефтепродукта. Вискозиметр должен быть сухим и чистым. Между определениями вискозиметр промывают растворителем и сушат воздухом. В качестве растворителей применяют бензин-растворитель для резиновой промышленности, нейтральный эфир, ацетон, толуол и т.п. Периодически вискозиметр промывают хромовой смесью, затем прополаскивают дистиллированной водой, ацетоном и сушат воздухом.

Пробу нефтепродукта фильтруют через сито, стеклянный или бумажный фильтр. При необходимости нефтепродукт сушат безводным сульфонатом натрия или прокаленной крупнокристаллической поваренной солью и затем фильтруют через бумажный фильтр. Если вязкость нефтепродукта определяют при температуре ниже 95°С, то его предварительно подогревают. Вискозиметр заполняют испытуемым нефтепродуктом и помещают в баню, где устанавливают нужную температуру.

Рассмотрим вискозиметр Канон-Фенске. Для заполнения его испытуемым нефтепродуктом на трубку 2 надевают резиновую трубку, трубку 1 погружают в нефтепродукт и засасывают его с помощью резиновой груши или водоструйного насоса до метки М2. Вынимают вискозиметр из сосуда с нефтепродуктом и возвращают в нормальное положение. На конец трубки 1 надевают резиновую трубку. Затем вискозиметр помещают в баню и выдерживают в ней 30 мин, при этом расширение 3 должно находиться ниже уровня жидкости в бане. Далее нефтепродукт засасывают в расширение 4, примерно на 5 мм выше метки М1  и измеряют время перемещения мениска от метки М1 до М2.

Вискозометр Канон-Френске.

После рассчитывают кинематическую вязкость испытуемого нефтепродукта:

ν = с•t,

где ν – кинематическая вязкость, сСт;

с – калибровочная постоянная вискозометра, сСт/с;

t – среднее арифметическое значение времени истечения, с.

ЗАДАНИЕ 5.

Двигатель – среднефорсированный дизельный.

Время года – зима.

Индекс вязкости – 95.

Термоокислительная стабильность при 2500С – 65 мин.

Ответ.

По данным задачи марка масла – М-6В2. Зимнее масло для среднефорсированных дизельных двигателей для эксплуатации в нормальных условиях.

Индекс вязкости характеризует изменение вязкости масел в зависимости от температуры, то есть пологость вязкостно-температурной кривой масла.

Индекс вязкости для зимних моторных масел должен быть не менее 90. Судя по индексу вязкости равному 95 данному по условию задания вязкостно-температурные свойства моторного масла хорошие. Моторные масла с более высоким индексом вязкости обладают лучшими технико-эксплуатационными свойствами.

Термоокислительная стабильность характеризует свойство масла под действием высокой температуры образовывать на поверхности поршневой группы двигателей лаковые отложения. Моторное масло должно обладать высокой термоокислительной стабильностью.

Термоокислительная стабильность моторного масла выражается временем, в течении которого испытуемое масло при температуре 2500С превращаться в остаток, состоящий из 50% рабочей фракции и 50% лака. По условию задачи термоокислительная способность моторного масла М-6В2 при 2500С  составляет 65 мин.